- Cour BUS

BUS : ensemble de conducteur qui peut relier plus de deux appareils ou dispositifs

Par exemple, l’USB est un standard pour connecter différents appareils à un ordinateur. Une clé USB est donc un BUS. On utilise les bus dans le milieu de l’automobile ou encore de la domotique.

- Les types de transmissions :

Un BUS transmet des informations de deux manières différentes :

- En série : les informations sont transmises bit à bit (les unes après les autres) par un seul canal

- En parallèle : les informations sont transmises n bit à bit fois avec n le nombre de canaux en parallèle.

- Les types de liaisons :

Il existe trois types de liaisons :

- Simplex : de la source à l’émetteur

- Duplex : de la source à l’émetteur avec la possibilité que l’émetteur puisse renvoyer une réponse à la source.

- Full duplex : aussi appelé bidirectionnel, elle permet d’envoyer des informations dans les deux sens en même temps

- Symétrique et asymétrique

Symétrique : le récepteur ne prend en compte que la différence de potentiel entre les deux fils. Aussi appelé synchrone.

Asymétrique : L’un des conducteurs est le conducteur de masse et l’autre des informations. Aussi appelé asynchrone.

- Les BUS CAN et CNA

Les CAN et CNA sont utilisé lorsque l’on souhaite modifier un signal analogique par un traitement numérique. Par exemple, cela permet de modifier numériquement une bande sonore.

CAN : Convertisseur analogique à numérique, permet de convertir un signal analogique en une information numérique

CNA : Convertisseur numérique à analogique, permet de convertir une information numérique en un signal analogique.

- Chaîne d’énergie et d’information

Chaîne d’information :

Chaîne d’énergie :